2015年度福州市“榕城杯”

建筑装饰优良工程

申  报  表

项目名称

申报单位                          (盖章)

年   月   日

| 工 程 名 称 |  | 建 设 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 面 积/造 价 |  | 工 程 地 点 |  |
| 设 计 单 位 |  | 施 工 单 位 |  |
| 项 目 经 理 |  | 监 理 单 位 |  |
| 开 工 时 间 |  | 竣 工 时 间 |  |
| 监 督 单 位 |  | 竣工验收备案情况 |  |
| 消防验收情况 |  | 验 收 时 间 |  |
| 申 报 理 由：（工程概况、施工主要优缺点、节能环保、技术创新） 申报单位： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

联系人：                                       电话：

填表说明

1、凡申报“榕城杯”建筑装饰优良工程，都要如实地填写此表。不填之项要说明原因，格内填不下可另行附页。

2、项目名称填写全称。

3、施工主要优缺点：要突出填写保证工程质量的施工组织措施和所采用的先进施工技术、施工工艺的内容以及存在的缺点；

4、附件：应详细注明附件内容、件数。

5、申报表可复印，但不得缩放、重新编印。

6、所有资料要求用A4纸规格，并按照“申报资料”的顺序装订成册。

7、本表填报一式一份。

申报资料

1、《2015年度福州市“榕城杯”建筑装饰优良工程申报表》。

2、施工合同复印件；

3、施工许可证复印件；

4、消防审批复印件。

5、建筑装饰工程验收报告；

6、消防验收报告；

7、民用建筑室内环境污染控制检测合格的报告；

8、有委托监理的还应提供评估报告。

高级装饰装修工程质量控制资料核查表

工程名称：                                     施工单位：

| 序号 | 项目名称 |  | 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级 抹 灰 | 合格证、性能检测报告、进场验收记录、复验报告 |  |
| 2 |  | 隐蔽验收记录、施工记录 | 隐蔽内容：（1）抹灰厚度≥35mm时加强措施（2）不同材料基体交接处的加强措施 |
| 3 | 门 窗 工 程 | 合格证、性能检测报告、进场验收记录、复检报告 | 复验内容：（1）人造木板的甲醛含量（2）外墙窗“三性”试验报告 |
| 4 |  | 特种门及其附件的生产许可文件隐蔽验收记录、复验报告 | 隐蔽内容：（1）预埋件和锚固件（2）隐蔽部位的防腐，填嵌处理 |
| 5 | 吊 顶 工程 | 合格证、性能检测报告、进场验收记录、复验报告 | 复验：人造木板的甲醛含量复验 |
| 6 |  | 隐蔽工程验收、施工记录 | 隐蔽内容：（1）吊顶内管道、设备安装及水管试压（2）木龙骨防火、防腐处理（3）预埋件或拉结筋（4）吊杆、龙骨安装（5）填充材料的设置 |
| 7 | 地 面 工程 | 各类原材料、连接件、胶结剂，填充材料的产品合格证、出厂检验报告，进场验收记录 |  |
| 8 |  | 隐蔽验收记录 |  |
| 9 |  | 施工记录 |  |
| 10 | 轻质隔墙 | 合格证、性能检测报告、进场验收记录、复验报告 | 复验内容：人造木板的甲醛含量复验 |
| 11 |  | 隐蔽工程验收记录、施工记录 | 隐蔽项目：（1）骨架隔墙中设备管线的安装水管试压（2）木龙骨防火、防腐处理（3）预埋件或拉结筋（4）龙骨安装、填充材料的设置 |
| 12 | 饰 面 板 砖 工 程 | 合格证，性能检测报告、进场验收记录、复验报告 | 复验内容：（1）室内用花岗石的放射性（2）粘贴用的水泥凝结时间，安定性和抗压强度（3）外墙陶瓷面砖的吸水率 |
| 13 |  | 后置埋件的现场抗拉拔检测报告 |  |
| 14 |  | 外墙饰面砖样板件和粘结强度检测报告 |  |
| 15 |  | 隐蔽工程验收记录 | 隐蔽内容：（1）预埋件（2）连结节点（3）防水层 |
| 16 | 幕 墙 工 程 | 各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录、复验报告 | 复验内容：（1）铝塑复合板剥离强度（2）石材的弯曲强度，室内用花岗石的放射性（3）结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验、石材用结构胶的粘结强度，石材用密封胶的污染性 |
| 17 |  | 硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明，进口硅酮结构胶的商检证，硅酮结构胶相容性和剥离粘性报告石材用密封胶的耐污染性试验报告 |  |

高级装饰装修工程质量控制资料核查表

工程名称：                                   施工单位：

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 核 查 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 幕 墙 工 程 | 厚置埋件的现场拉拔张度检测报告 |  |
| 19 |  | 幕墙的抗风压性能，空气渗透性能，雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告 |  |
| 20 |  | 打胶、养护环境的温度、湿度记录，双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录 |  |
| 21 |  | 防雷装置测试记录 |  |
| 22 |  | 隐蔽工程验收记录 | （1）预埋件（或后置埋件）（2）构件的连接节点（3）变形缝及墙面转角处的构造节点（4）幕墙防雷装置（5）幕墙防火构造 |
| 23 |  | 幕墙构件和组件的加工制作记录，幕墙安装施工记录 |  |
| 24 | 涂 饰 工 程 | 合格证、性能检测报告、进场验收记录 |  |
| 25 |  | 施工记录 |  |
| 26 | 裱 糊 与 软 包 | 饰面材料的样板及确认文件 |  |
| 27 |  | 合格证、性能检测报告、进场验收记录、复验报告 |  |
| 28 |  | 施工记录 |  |
| 29 | 细 部 工 程 | 合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告 |  |
| 30 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 31 |  | 施工记录 |  |
| 32 | 建 筑 给 排 水 | 管道、设备强度试验严密性试验记录 |  |
| 33 |  | 给水管道试验记录 |  |
| 34 |  | 卫生器具满水试验记录 | 满水后各连接件不渗不漏 |
| 35 | 建 筑 电 气 | 照明全负荷试验记录 | 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应24h，所有照明灯具均应开启，每2小时记录运行状态1次，连续试运行时间内土无故障 |
| 36 |  | 大型灯具接地电阻测试记录 | 花灯吊钩直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm，大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验 |
| 37 |  | 绝缘、接地电阻测试记录 |  |
| 38 |  | 线路、插座、开关接地检验记录 |  |

高级装饰装修工程观感核定表（一）

工程名称：                                    施工单位：

| 项 目 名 称 |  | 标 准 分 | 核 定 等 级 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 100% | 二级 90% |  |  | 三级 80% |  |
| 高 级 抹 灰 | 表 面 | 3 |  |  |  |  |  | 光滑、洁净、颜色均匀、无抹痕，线角平直方正。 |
|  | 合 格 缝 | 1 |  |  |  |  |  | 宽度、深度应均匀。 |
|  | 滴 水 线 | 1 |  |  |  |  |  | 整齐光滑，内高外抵，宽深≮10㎜。 |
| 门 窗 工 程 | 铝合金门窗 | 6 |  |  |  |  |  | 洁净光滑，开关灵活，毛刷条无脱槽，排水通畅。 |
|  | 塑 料 门 窗 | 6 |  |  |  |  |  | 表面无划痕，开关灵活，密封条无脱槽卷边，接缝平整。 |
|  | 特 种 门 | 1 |  |  |  |  |  | 表面洁净，无划痕，缝隙均匀。 |
|  | 玻 璃 | 3 |  |  |  |  |  | 表面洁净，腻子填抹饱满，边缘、裁口平齐。 |
| 吊 顶 工 程 | 饰面材料表面 | 6 |  |  |  |  |  | 洁净，色泽一致，无翘曲、裂缝。 |
|  | 饰面板与设备 | 2 |  |  |  |  |  | 位置合理，交接吻合严密。 |
|  | 龙骨的接缝 | 2 |  |  |  |  |  | 均匀一致，平整、顺直。 |
| 地 面 工 程 | 木 地 面 | 2 |  |  |  |  |  | 绝缝严密，粘钉牢固，排缝排列合理、美观，表面平整。 |
|  | 塑胶类地面 | 2 |  |  |  |  |  | 表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密，顺直美观，花纹吻合，阴阳角收边方正。 |
|  | 地毯地面 | 2 |  |  |  |  |  | 牢固,毯面平整不起鼓，不起皱，不翘边，对花对线拼接吻合，不显露拼缝。 |
|  | 块材地面 | 4 |  |  |  |  |  | 表面平整，接缝高低差<0.5,缝格平直,板块间缝宽均匀. |

高级装饰装修工程观感核定表（二）

工程名称：                         施工单位：

| 项 目 名 称 |  |  | 标 准 分 |  | 核 定 等 级 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级 100% |  | 二级 90% |  |  | 三级 80% |  |
|  | 整体地面 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 无空鼓，表面平整光滑，无裂纹，砂眼，石粒密实，显露均匀，彩色图案一致，分格条牢固、顺直。 |
| 轻 质 隔 墙 工程 | 表面 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 平整光滑，色泽一致洁净、无裂缝。 |
|  | 细 部 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 隔墙上孔洞、槽、盒位置正确，套割方正、边缘整齐，活动隔墙无噪音。 |
|  | 接 缝 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 横平竖直，密实平整，均匀顺直，深浅一致。 |
| 饰面板砖工程 | 板 砖 表 面 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 平整、洁净，色泽一致，无裂缝、缺损，石材表面无泛碱等污染，无空鼓。 |
|  | 板（砖）缝 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 嵌缝密实，平直，宽度，深度，嵌填材料，色彩一致。 |
|  | 板（砖）细部 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 阴阳角搭接，非整砖的使用，墙面突出物周围的饰面砖应套割吻合，边缘整齐。 |
| 幕 墙 工 程 | 玻璃幕墙 | 幕墙表面 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 平整、洁净，玻璃色泽均匀一致，无污染和玻璃镀镆损坏。 |
|  |  | 密封胶缝 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 横平竖直，深浅一致，宽窄一致，光滑顺直。 |
|  |  | 变 形 缝 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 紧密平顺，无变形。 |
|  | 金属幕墙 | 表 面 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 金属板表面应平整、洁净、色泽一致压条平直，接口严密，安装牢固。 |
|  |  | 胶 缝 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 胶缝横平坚直，深浅一致，宽窄均匀，光滑顺直，无气泡，防火隔断密实、均匀，厚度一致。 |
|  |  | 变 形 缝 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 紧密平顺，无变形。 |
|  | 石 材 幕 墙 | 表 面 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。颜色花纹应协调一致，无明显色差，无明显修痕，压条平直、洁净，接口严密，安装牢固，接缝横平、竖直，宽窄均匀，阴阳角石板压向正确，合缝顺直，凹凸线出墙厚度一致，套割吻合，边缘应整齐。 |
|  |  | 胶 缝 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 横平竖直，深浅一致，宽窄均匀，光滑顺直，无气泡。 |
|  |  | 变 形 缝 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 紧密平顺，无变形。 |
| 涂 饰 工 程 | 涂 饰 表 面 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 颜色均匀一致，无泛碱、咬色、流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹。 |  |
|  | 涂 饰 细 部 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 与其它装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。 |  |
|  | 装 饰 线 （分色线） |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 顺直一致。 |  |
| 裱 糊 与 软 包 | 表 面 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 应平整,色泽一致,不得有波纹起伏,气泡裂缝,皱折、斑污，无胶痕。 |  |
|  | 细 部 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 墙纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密，边缘应平直整齐，阴角搭接处应顺光，阳角处无接缝。 |  |
|  | 软 包 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 图案清晰，无色差，边框平整顺直，接缝吻合。 |  |
| 细 部 工 程 | 表 面 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 平整、洁净，色泽一致，无裂缝、翘曲，裁口顺直，拼缝严密。 |  |
|  | 接 缝 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造 景 工 程 | 雕 塑 造 型 |  |  |  |  |  |  |  | 色彩、尺度、质感与周边环境协调，实体无损伤、断裂、变形。 |  |  |
|  | 壁 画 |  |  |  |  |  |  |  | 主题、造型、颜色、质地突出，与环境协调。 |  |  |
|  | 水 局 组 景 |  |  |  |  |  |  |  | 水景的水柱喷洒，高度、方向合理，水质清流澈无污染。 |  |  |

高级装饰装修工程观感核定（三）

工程名称：                             施工单位：

| 项 目 名 称 |  | 标 准 分 | 核 定 等 级 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一 级 100% | 二 级 100% | 三 级 100% |  |
| 建 筑 给 排 水 | 管道接口，坡度支架 | 2 |  |  |  | 接口不渗不漏，无污染，穿楼板、墙壁套管设置合理；水平管道坡度符合要求；支吊、架安装应平整牢固，位置正确、接触紧密，间距应符合规范第3、3、8条，第3、3、9条及5、2、9条规定。 |
|  | 卫生器具，支架阀门。 | 3 |  |  |  | 安装固定牢靠，安装高度符合规范第7、1、3条，第7、1、4条规定；各连接件不渗不漏，排水畅通，给水配件完好无损伤，启闭部分灵活。 |
|  | 检查口、扫除口、地漏。 | 3 |  |  |  | 检查口、清扫口设置应满足规范第5、2、6条规定，地漏安装应平整牢固，低于排水表面，周边无渗无漏。水封高度不得小于50MM，排水畅通。 |
| 建 筑 电 气 | 配电箱（柜）、接线盒。 | 3 |  |  |  | 接地（PE）或接零（PEN）可靠，应有可靠的电击保护，配线整齐，无绞接现象，导线连接紧密，不断股，漏电装置动作正常，有零线（N）和地线（PE）汇流排。 |
|  | 设备器具、开关、插座 | 6 |  |  |  | 安装平正、牢靠，接地（PE）或接零（PEN）可靠且有标识，接线正确，接触良好，绝缘包扎紧密，安装高度统一，光滑整洁，无污染，通、断正常。 |
|  | 接地 | 3 |  |  |  | 保护线径符合要求，接触紧密良好，配件齐全。 |